附件5：

节水型居民小区评价标准

1范围

本文件规定了节水型居民小区的术语和定义、评价程序、基本规定、评价指标及要求。

本文件适用于山东省有物业管理的城镇居民小区的评价工作。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 50331 城市居民生活用水量标准

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

节水型居民小区 water-saving residential community

采用先进适用的管理措施和节水技术,经评价各项管理和技术指标符合本文件要求的居民小区。

4评价程序

4.1 申报节水型居民小区需提交申报材料,申报材料见附录 A。

4.2 评价程序包括材料审查、现场评价、综合评审等三个环节。

4.3 节水型居民小区称号有效期为 5 年。

5基本规定

5.1 节水型居民小区评价指标包括基本条件、基础管理指标、技术评价指标和鼓励性指标 4 类。

5.2 节水型居民小区应满足全部基本条件要求。

5.3 基础管理指标、技术评价指标共计 100 分,鼓励性指标共计 10 分,总分达到 90 分以上(含1T/SDUWA 3002-202390 分)的可评为节水型居民小区。

6评价指标及要求

6.1 基本条件共 6 项指标,均为一票否决。评价内容符合表 1 的规定。

表 1 基本条件评价表

| 序号 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 1 | 依法取得取水许可证 |
| 2 | 居民用水实现一户一表 |
| 3 | 非居民用水单位应当按照规定分别安装计量设施 |
| 4 | 公共供水管网覆盖范围内,不应使用自备井 |
| 5 | 不使用国家、省明令淘汰的用水设备和器具 |
| 6 | 新建、改建、扩建建设项目,节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入 |

6.2 基础管理指标包括机构健全、管理制度、节水规划、节水宣传、居民参与、设施管理、公共用水、净水机管理等 8 项指标,共计 60 分,评价标准和分值符合表 2 的规定。

表 2 基础管理指标评分表

| 序号 | 基础管理指标 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构健全 | 有节约用水管理网络和岗位责任制,得 2 分;有主要领导负责用水、节水工作,得 2 分;设有专(兼)职节水工作人员,得 2 分;用水原始台帐完整,得 2 分;节水工作记录齐全,得 2 分 | 10 |
| 2 | 管理制度 | 有用水管理制度、节水管理制度、设施维护制度、巡检制度、抢修制度或相关章节条文,并组织实施,得 6 分,每缺一项扣 1 分;报修抢修及时、巡查维修等原始记录齐全得 2 分 | 8 |
| 3 | 节水规划 | 编制科学的节水计划,得 1 分;有年度节水成效的节水工作目标和活动方案,得 3 分 | 4 |
| 4 | 节水宣传 | 定期开展节水宣传活动,成效显著,得 2 分;建立居民节水公约,得 2 分;积极培育节水文化,得 2 分;采用微信群、宣传栏等方式,广泛宣传节水,得 2分;公共用水设施旁节水宣传标识醒目,得 2 分 | 10 |
| 5 | 居民参与 | 设立浪费用水举报电话,有居民反映浪费水或违章用水举报记录,得 2 分;现场随机调查居民参与节水情况,居民节水意识强,得 4 分;有节水志愿者活动记录,得 4 分 | 10 |
| 6 | 设施管理 | 有成套的给排水工程图纸,得 2 分;有完整的计量设施分布图,得 2 分;公共用水使用节水器具,得 2 分;用水设施无跑冒滴漏现象,得 2 分 | 8 |
| 7 | 公共用水 | 绿化使用喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式,得 2 分;景观、绿化或道路喷洒等使用符合水质要求的中水或雨水,得 2 分;游泳池用水配置循环水处理系统且回收利用其排放水,得 2 分。注:小区若无游泳池,按得 2 分计 | 6 |
| 8 | 净水机管理 | 小区内安装的公共净水机选用Ι 级水效净水机(产水率≥65%)得 2 分;水质满足 GB 5749 要求,得 1 分;尾水回收利用,得 1 分。注:小区若没有净水机,按得 4 分计 | 4 |

6.3 技术评价指标包括居民人均生活用水量、节水器具普及率、水计量器具合格率、用水综合漏水率、卫生洁具设备漏水率等 5 项指标,共计 40 分,评价标准和分值符合表 3 的规定,计算方法按照附录 B 执行。

表 3 技术评价指标评分表

| 序号 | 技术评价指标 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 居民人均生活用水量 | 符合 GB/T 50331 的要求,得 8 分,不符合的不得分 | 8 |
| 2 | 节水器具普及率 | 100%计 8 分,否则不得分 | 8 |
| 3 | 水计量器具合格率 | 100%计 8 分,每低 5%扣 1 分,扣完为止 | 8 |
| 4 | 用水综合漏水率 | ≤2%计 8 分,每高 1%扣 1 分,扣完为止 | 8 |
| 5 | 卫生洁具设备漏水率 | ≤2%计 8 分,每高 1%扣 1 分,扣完为止 | 8 |

6.4 鼓励性指标包括非常规水资源利用和节水创新等 2 项指标,共计 10 分,评价标准和分值符合表 4 的规定。

表 4 鼓励性指标评分表

| 序号 | 鼓励性指标 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非常规水资源利用 | 使用海水、苦咸水、再生水、建筑中水等,得 2 分;道路采用透水铺装,得 1分;建有下沉式绿地,得 1 分;采用雨水收集利用设施并实际使用,得 1 分 | 5 |
| 2 | 节水创新 | 采用节水小窍门,得 1 分;具有节水管理理念,得 1 分;签订节水合同,得1 分;采用智慧节水管理,得 1 分;获市级以上节水方面表扬、表彰,得 1分 | 5 |